Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum II.

Úloha č. 4

Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky

Pracovala: Jana Hrudíková        stud.sk.: 12          dne: 12.4. 2006

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| ## Teoretická část | 0 - 3 |  |
| ### Výsledky měření | 0 - 10 |  |
| ## Diskuse výsledků | 0 - 4 |  |
| ## Závěr | 0 - 2 |  |
| ## Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| # Celkem | max. 20 |  |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

# Pracovní úkoly:

- Pomocí fotometrického luxmetru okalibrujte normální žárovku (stanovte její svítivost). Pro určení svítivosti normální žárovky (a její chyby) vyneste do grafu závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti luxmetru od žárovky a proveďte lineární regresi.

- Lummerovým - Brodhunovým fotometrem proměřte fotometrické diagramy žárovky 12 V / 35 W v horizontální i vertikální rovině. Jako normál použijte žárovku okalibrovanou v bodě 1. Naměřené výsledky zpracujte graficky. V grafu vyznačte chyby nepřímého měření.

- Lummerovým - Brodhunovým fotometrem změřte směrovou závislost svítivosti plošného zdroje světla a ověřte platnost Lambertova zákona. Stanovte jas zdroje s relativní chybou výsledku.

Teorie:

Osvětlení E dané zdrojem o svítivosti J v závislosti na  vzdálenosti r je dáno vztahem:

E=Jr2                                                                     (1)

K měření osvětlení a tím pádem svítivosti zdroje se používají objektivní přístroje

( umožňují měřit osvětlení v určitém bodě) a subjektivní přístroje ( okem srovnáváme osvětlení od dvou zdrojů).

Při měření nejprve okalibruji normální zdroj pomocí luxmetru a poté pomocí

Lummer-Brodhunova fotometru ( na obr.1) porovnávám osvětlení od normálového zdroje s osvětlením zkoumaného zdroje. Je třeba posunovat zdroji tak, aby obě části zorného pole, příslušející jednotlivým zdrojům, měly stejný jas. Měření je v tomto případě relativní a poměr svítivosti obou zdrojů je dán:

J1=J2r12r22,						(2)

kde J1, J2 jsou svítivosti obou zdrojů, r1 a r2 jsou příslušné vzdálenosti od povrchu desky D.                    Při zkoumání neznámého zdroje použijeme jako druhého zdroje žárovku o známé svítivosti. Přístroj lze obrátit o 180°, čehož využijeme pro zpřesnění výsledků (obě naměřené hodnoty zprůměrujeme).

Pro svítivost mnoha plošných světelných zdrojů, tzv. kosinových zářičů platí Lambertův zákon:

J = JO cos υ					            (3)

kde υ je úhlová odchylka směru pozorování od normály plochy zdroje. Protože jas B plošného zdroje je dán vztahem:

B=JScosυ					            (4)

výsledný jas zdroje není závislý na směru pozorování:

obr. 1

B=J0S = J0πd24                                                           (5)                                                                                               					                                  Obr. 1. : Lummer-Brodhunův fotometr

Výsledky měření:

- Pomocí fotometrického luxmetru jsem okalibrovala normální žárovku. Určovala jsem hodnoty osvětlení  v závislosti na vzdálenosti od normálového zdroje. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.

Chybu určení vzdálenosti luxmetru od zdroje odhaduji na 0,1cm pro všechna měření, odhadovaná chyba osvětlení  je zapsána v tabulce 1. V tabulce jsou orientačně uvedeny i hodnoty svítivosti ( bez uvedení chyb).

Do grafu 1 jsem vynesla závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti. Naměřenými hodnotami jsem proložila přímku a v programu Micronal Origin určila  její směrnici. Podle vztahu (2) tento koeficient odpovídá hodnotě svítivosti normálového zdroje:

J = ( 7,73 ± 0,07 ) cd

| vzdálenost r [ cm ] | osvětlení E [ lx ] | chyba σE [ lx ] | J [ cd ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 925 | 20 | 7,49 |
| 10 | 755 | 20 | 7,55 |
| 11 | 670 | 15 | 8,11 |
| 13 | 445 | 15 | 7,52 |
| 15 | 340 | 15 | 7,65 |
| 17 | 260 | 15 | 7,51 |
| 20 | 177 | 10 | 7,08 |
| 23 | 132 | 10 | 6,98 |
| 26 | 99 | 10 | 6,69 |
| 29 | 75 | 10 | 6,31 |
| 32 | 60 | 8 | 6,14 |
| 35 | 50 | 8 | 6,13 |
| 38 | 42 | 5 | 6,07 |
| 41 | 34 | 5 | 5,72 |
| 44 | 30 | 5 | 5,81 |
| 47 | 26 | 5 | 5,74 |
| 50 | 22 | 3 | 5,50 |
| 53 | 19 | 3 | 5,34 |
| 56 | 17 | 3 | 5,33 |
| 59 | 16 | 3 | 5,57 |
| 62 | 14 | 3 | 5,38 |

Tabulka 1: Kalibrace normálového zdroje

- Lummerovým - Brodhunovým fotometrem jsme proměřila fotometrické diagramy žárovky 12 V / 35 W v horizontální rovině a žárovky 8V ve vertikální rovině.

Při hodnotě úhlu 0° byla spojnice fotometr- žárovka kolmá na rovinu žárovky. Chybu určení úhlu α odhaduji na 2°.

Vzdálenost žárovky jsem volila konstantní r2 = ( 30,0 ± 0,3 ) cm při měření v horizontální rovině a r2 = ( 40,0 ± 0,1 ) cm při měření ve vertikální rovině. Vzdálenosti normálu při různých polohách fotometru jsou zapsány v tabulkách jako r1´ a r1´´. Z nich jsem určila střední hodnotu r1. Tímto proměřením diagramu i v poloze otočené o 180°( odpovídá záměně zdrojů ) jsem eliminovala možnou asymetrii fotometru. Podle vztahu (2) jsem vypočítala svítivost žárovky J a její chybu určila z chyb svítivosti normálového zdroje a měřených vzdáleností ( zde odhaduji chybu na 0,3 cm, zahrnuji i odhadovanou chybu určení stejné jasu obou polokruhů).

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3 a vyneseny v grafech 2 a 3 ( délka průvodiče odpovídá svítivosti v daném bodě).

| α [ ° ] | r1´ [ cm ] | r1´´ [ cm ] | r1 [ cm ] | J [ cd ] | σJ [ cd ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15,5 | 15,3 | 15,40 | 29,3 | 1,4 |
| 10 | 15,4 | 15,8 | 15,60 | 28,6 | 1,6 |
| 20 | 15,5 | 15,8 | 15,65 | 28,4 | 1,5 |
| 30 | 15,2 | 15,4 | 15,30 | 29,7 | 1,4 |
| 40 | 15,2 | 14,8 | 15,00 | 30,9 | 1,8 |
| 50 | 14,7 | 14,7 | 14,70 | 32,2 | 1,5 |
| 60 | 15,1 | 14,9 | 15,00 | 30,9 | 1,5 |
| 70 | 15,5 | 15,5 | 15,50 | 29,0 | 1,3 |
| 80 | 16,3 | 16,2 | 16,25 | 26,3 | 1,2 |
| 90 | 18,0 | 17,7 | 17,85 | 21,8 | 1,0 |
| 100 | 17,5 | 16,9 | 17,20 | 23,5 | 1,5 |
| 110 | 15,6 | 16,1 | 15,85 | 27,7 | 1,7 |
| 120 | 15,1 | 14,8 | 14,95 | 31,1 | 1,7 |
| 130 | 15,2 | 15,6 | 15,40 | 29,3 | 1,7 |
| 140 | 14,7 | 14,7 | 14,70 | 32,2 | 1,5 |
| 150 | 14,2 | 14,6 | 14,40 | 33,6 | 2,1 |
| 160 | 14,3 | 14,7 | 14,50 | 33,1 | 2,0 |
| 170 | 15,3 | 15,0 | 15,15 | 30,3 | 1,6 |
| 180 | 14,6 | 14,9 | 14,75 | 32,0 | 1,7 |
| 190 | 14,9 | 15,2 | 15,05 | 30,7 | 1,6 |
| 200 | 14,6 | 14,7 | 14,65 | 32,4 | 1,5 |
| 210 | 14,5 | 14,3 | 14,40 | 33,6 | 1,7 |
| 220 | 14,6 | 14,8 | 14,70 | 32,2 | 1,6 |
| 230 | 14,6 | 15,0 | 14,80 | 31,8 | 1,9 |
| 240 | 15,3 | 15,4 | 15,35 | 29,5 | 1,4 |
| 250 | 15,6 | 15,7 | 15,65 | 28,4 | 1,3 |
| 260 | 16,3 | 16,1 | 16,20 | 26,5 | 1,2 |
| 270 | 18,4 | 18,9 | 18,65 | 20,0 | 1,1 |
| 280 | 18,1 | 18,4 | 18,25 | 20,9 | 1,0 |
| 290 | 16,8 | 16,4 | 16,60 | 25,2 | 1,4 |
| 300 | 16,1 | 16,3 | 16,20 | 26,5 | 1,2 |
| 310 | 15,6 | 15,7 | 15,65 | 28,4 | 1,3 |
| 320 | 15,1 | 15,3 | 15,20 | 30,1 | 1,5 |
| 330 | 14,8 | 14,8 | 14,80 | 31,8 | 1,5 |
| 340 | 14,8 | 14,7 | 14,75 | 32,0 | 1,5 |
| 350 | 15,2 | 15,1 | 15,15 | 30,3 | 1,4 |

Tabulka 2: Měření fotometrického diagramu žárovky 12V v horizontální rovině

Graf 2: Fotometrický diagram žárovky v

horizontální rovině

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

naměřené hodnoty

| α [ ° ] | r1´ [ cm ] | r1´´ [ cm ] | r1 [ cm ] | J [ cd ] | σJ [ cd ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 28,3 | 28,7 | 28,50 | 15,2 | 0,5 |
| 10 | 29,3 | 29,2 | 29,25 | 14,5 | 0,4 |
| 20 | 28,7 | 28,6 | 28,65 | 15,1 | 0,4 |
| 30 | 28,6 | 28,9 | 28,75 | 15,0 | 0,5 |
| 40 | 27,1 | 27,2 | 27,15 | 16,8 | 0,5 |
| 50 | 27,0 | 27,4 | 27,20 | 16,7 | 0,6 |
| 60 | 26,1 | 25,9 | 26,00 | 18,3 | 0,6 |
| 70 | 26,3 | 26,6 | 26,45 | 17,7 | 0,6 |
| 80 | 26,2 | 26,6 | 26,40 | 17,7 | 0,6 |
| 90 | 26,4 | 26,7 | 26,55 | 17,5 | 0,6 |
| 100 | 26,4 | 26,8 | 26,60 | 17,5 | 0,6 |
| 110 | 27,4 | 27,2 | 27,30 | 16,6 | 0,5 |
| 120 | 26,8 | 26,7 | 26,75 | 17,3 | 0,5 |
| 130 | 26,9 | 27,1 | 27,00 | 17,0 | 0,5 |
| 140 | 27,4 | 27,8 | 27,60 | 16,2 | 0,6 |
| 150 | 28,2 | 28,7 | 28,45 | 15,3 | 0,6 |
| 160 | 29,0 | 29,7 | 29,35 | 14,4 | 0,6 |
| 330 | 28,3 | 28,7 | 28,50 | 10,7 | 0,5 |
| 340 | 29,3 | 29,2 | 29,25 | 12,7 | 0,4 |
| 350 | 28,7 | 28,6 | 28,65 | 13,2 | 0,4 |

Tabulka 3: Měření fotometrického diagramu žárovky 8V ve vertikální rovině

- Lummerovým - Brodhunovým fotometrem jsem změřila směrovou závislost svítivosti plošného zdroje světla pro úhly natočení od -60° do 60°. Průměr plošného zdroje byl d = ( 2,8 ± 0,1 )cm. Vzdálenost tohoto proměřovaného zdroje jsem ponechávala konstantní r2 = ( 30,0 ± 0,1 )cm a měnila vzdálenost normálového zdroje r2. Podle vztahu (2) jsem určila svítivost J. Její chyba je střední kvadratická. Naměřená data jsou zapsána v tabulce 4.

Při kolmém pohledu byla svítivost zdroje Jo = ( 3,14 ± 0,07 )cd.

Podle vztahu (5) určím jas plošného zdroje

B = ( 5100 ± 500)cd/m2 s relativní chybou  10%.

| α [ ° ] | r1´ [ cm ] | r1´´ [ cm ] | r1 [ cm ] | J [ cd ] | σJ [ cd ] | Jteor [ cd ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 46,8 | 47,4 | 47,10 | 3,14 | 0,07 | 3,14 |
| -10 | 48,8 | 49,2 | 49,00 | 2,90 | 0,06 | 3,09 |
| -20 | 51,5 | 52,1 | 51,80 | 2,59 | 0,06 | 2,95 |
| -30 | 53,8 | 56,0 | 54,90 | 2,31 | 0,05 | 2,72 |
| -40 | 60,4 | 59,0 | 59,70 | 1,95 | 0,04 | 2,41 |
| -50 | 64,8 | 66,4 | 65,60 | 1,62 | 0,04 | 2,02 |
| -60 | 76,2 | 75,5 | 75,85 | 1,21 | 0,03 | 1,57 |
| 10 | 47,8 | 49,9 | 48,85 | 2,92 | 0,06 | 3,09 |
| 20 | 53,0 | 53,1 | 53,05 | 2,47 | 0,05 | 2,95 |
| 30 | 56,9 | 57,7 | 57,30 | 2,12 | 0,05 | 2,72 |
| 40 | 61,2 | 61,0 | 61,10 | 1,86 | 0,04 | 2,41 |
| 50 | 66,8 | 68,2 | 67,50 | 1,53 | 0,03 | 2,02 |
| 60 | 80,2 | 78,7 | 79,45 | 1,10 | 0,02 | 1,57 |

Tabulka 4: Měření fotometrického diagramu plošného zdroje

Diskuse:

Závislost osvětlení na vzdálenosti pro normální žárovku má očekávaný průběh . Z grafu 1 plyne, že osvícení je přímo úměrné převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti. Tím jsem ověřila vztah (1). Lineární regresí jsem určila svítivost J tohoto zdroje, který jsem pak používala jako normálový. Chyba je způsobena zejména chybou určení osvětlení E, což je způsobeno příliš hrubou stupnicí luxmetru.

Měření L-B fotometrem je relativně nepřesné, protože podle naměřených hodnot může být L-B fotometr značně asymetrický. Proto jsem prováděla měření i s otočením o 180° ( což odpovídá záměně zdrojů) a takto získané hodnoty zprůměrovala. Dále také byla poněkud rozdílná barva světla normální a měřené žárovky.  Chyba způsobená rozdílností barev světla je značně subjektivní.

Proměřila jsem fotometrické diagramy dvou různých žárovek, čemuž také odpovídají různé hodnoty svítivosti určené podle vztahu (2). Fotometrický diagram pro horizontální rovinu byl proměřen se žárovkou 12V, ale pro vertikální rovinu se žárovkou 8V . Znázorněny jsou v grafech 2 a 3. Ve fotometrickém diagramu pro horizontální rovinu je vidět pokles svítivosti ve chvíli, kdy bylo vlákno žárovky v rovině rovnoběžné s rovinou procházející fotometrem. Při této poloze je totiž viditelná plocha vlákna minimální.

Měřený plošný zdroj Lambertův zákon nesplňuje ani v rámci určené chyby měření. Směrem od 0° klesá  experimentální závislost prudčeji než teoretická (viz graf 4). Stanovený jas zdroje proto bez větší chyby platí jen ve středu charakteristiky. Domnívám se, že odchylka od Lambertova zákona je způsobena tím, že se nejedná o ideální plošný zdroj, který by vyzařoval rovnoměrně z celého svého povrchu.

Závěr:

Luxmetrem jsme určila normální žárovky je J2 = ( 7,73  0,07 ) cd.

Fotometrické diagramy proměřovaných žárovek jsou v grafu 2 ( naměřené hodnoty

v tabulce 2) pro horizontální rovinu a v grafu 3 ( naměřené hodnoty v tabulce 3) pro vertikální rovinu.

Směrová závislost svítivosti plošného zdroje je znázorněna v  grafu 4. Průběh směrové závislosti je strmější než pro kosinový zářič, Lambertův zákon se mi ověřit nepodařilo. Určila jsem jas zdroje  B = ( 5100 ± 500)cd/m2 s relativní chybou  10%.

Použitá literatura:

- Pelant, I. a kol.: Fyzikální praktikum III - Optika, MATFYZPRESS, Praha 2001

- Englich, J.: Zpracování výsledků fyzikálních měření, Praha 2000

- Studijní text k úloze 20 na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp