Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum 3

Úloha č. 17

Název: Měření absorpce světla v roztocích

Pracoval: Mária Šoltésová        stud.sk.: F-14         dne: 20.3.2006

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| ## Teoretická část | 0 - 3 |  |
| ### Výsledky měření | 0 - 10 |  |
| ## Diskuse výsledků | 0 - 4 |  |
| ## Závěr | 0 - 2 |  |
| ## Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| # Celkem | max. 20 |  |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

# Pracovná úloha:

- Zmerajte absorpčné spektrum roztokov kalgamitu s koncentráciami c0, c0/2, c0/4 pri pH = 10 v celom obore viditeľného svetla. Spracujte graficky. Pre tri vybrané vlnové dĺžky skontrolujte platnosť Beerovho zákona. Spracujte graficky.

- Meranie z bodu 1 pre koncentráciu c0/2 doplňte premeraním dvoch roztokov kalgamitu tej istej koncentrácie, ktoré obsahujú navyše 5.10-5 mol/l a 25.10-5 mol/l síranu horečnatého MgSO4. Získané tri spektrá spracujte graficky, určite izobestické body.

- Urobte odhad chyby transmitancie a určite chybu nepriameho merania absorpčného koeficientu.

# Teoretická časť:

Straty pri prechode svetla látkou popisujeme veličinou ϑ, ktorá sa nazýva transmitancia a je daná ako pomer prejdeného svetelného toku Φt a toku dopadajúceho na látku Φ0:

| ϑ=ΦtΦ0. | (1) |
| --- | --- |

Transmitancia klesá exponenciálne so vzrastajúcou dráhou, ktorú musí svetlo vzorkou prejsť. Pre kolmý priechod vzorkou preto platí Lambertov zákon:

| ϑ=10−κl=e−κnl, | (2) |
| --- | --- |

kde l je hrúbka vzorky a κ je tzv. transmisný koeficient. Absorbancia A je daná ako

| A=−logϑ=κl. | (3) |
| --- | --- |

Ak uvažujeme absorpciu svetla v roztokoch s nízkou koncentráciou, je absorbancia podľa Beerovho-Lambertovho pri danej hrúbke l lineárne zvislá na koncentrácii c:

| ϑ=10−εcl, | (4) |
| --- | --- |

kde ε je molárny absorpčný koeficient. Ak je v roztoku niekoľko (N) druhov absorpčných centier, celková absorbancia roztoku je daná súčtom príspevkov od jednotlivých látok s koncentráciami ci a absorpčnými koeficientmi εi:

| A=κl=li=1Nεici. | (5) |
| --- | --- |

Pre reakciu typu A + B ↔ AB v roztoku platia podmienky rovnováhy

| [A][B][AB]=K, | (6) |
| --- | --- |

kde K je rovnovážna disociačná konštanta komplexu AB. V našom prípade je absorpcia látky B zanedbateľná. Zo vzťahu (6) vyplýva, že pridávaním B do roztoku A pomaly vymizne látka A a nahradí ju zlúčenina AB. Zo vzťahu (5) vyplýva, že absorpčná krivka sa plynule bude meniť od krivky látky A na krivku AB. Ak majú obidve látky pre nejakú vlnovú dĺžku λi rovnaký absorpčný koeficient, tak budú pri danej vlnovej dĺžke rovnaké absorbancie pre všetky pomery A:B. Tento bod nazývame izbestickým bodom.

# Výsledky meraní:

Pripravili sme roztoky s koncentráciami podľa tabuľky 1. Do každého roztoku sme pridali ústojný roztok, ktorý mal zaistiť konštantnú hodnotu pH. Zmerali sme transmitanciu pre všetkých päť roztokov v zadanom rozsahu vlnových dĺžok od 400 nm do 700 nm v kroku po 20 nm. Pre každú vlnovú dĺžku sme nastavili transmitanciu kyvetou s destilovanou vodou na 100%. Presnosť merania transmitancie odhadujeme na 1%, lebo ručička mikroampármetru mierne kolísala aj pri konštantnej konfigurácii. Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke 2, absorpčné spektrá sú vynesené v grafe 1.

Tabuľka 1: koncentrácie použitých roztokov

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c0 | c0/2 | c0/4 | c0/2 + c(MgSO4) | c0/2 + 5c(MgSO4) |
| kalgamit [ml] | 5 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 2,5 |
| MgSO4 [ml] | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| pufr [ml] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dest. voda [ml] | 4 | 6,5 | 7,75 | 5,5 | 1,5 |

c(MgSO4) = 5.10-5 mol/l

Tabuľka 2: Namerané hodnoty transmitancie pre rôzne vlnové dĺžky a rôzne roztoky

| λ [nm] | ϑ1 [%] | ϑ2 [%] | ϑ3 [%] | ϑ4 [%] | ϑ5 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 49 | 70 | 82 | 78 | 87 |
| 680 | 16 | 39 | 61 | 52 | 71 |
| 660 | 3 | 15 | 40 | 29 | 55 |
| 640 | 1 | 8 | 30 | 20 | 46 |
| 620 | 1 | 6 | 24 | 14 | 37 |
| 600 | 0 | 4 | 22 | 11 | 26 |
| 580 | 0 | 4 | 21 | 7 | 12 |
| 560 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 |
| 540 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 |
| 520 | 0 | 3 | 20 | 2 | 1 |
| 500 | 0 | 7 | 30 | 4 | 2 |
| 480 | 1 | 13 | 43 | 9 | 6 |
| 460 | 3 | 22 | 51 | 12 | 12 |
| 440 | 4 | 25 | 54 | 23 | 20 |
| 420 | 4 | 24 | 52 | 24 | 24 |
| 400 | 4 | 21 | 48 | 24 | 27 |

Graf 1: Absorpčné spektrá roztokov  č. 1, 2 a 3

Ďalej sme overili Lambertov-Beerov zákon. Podľa vzťahu (3) sme vypočítali absorbanciu A, jej hodnoty pre vlnové dĺžky λ1 = 400 nm, λ2 = 620 nm a λ3 = 700 nm sú uvedené v tabuľke 3. Chybu absorbancie sme určili prenesením chyby transmitancie podľa štandardnej teórie šírenia chýb. Závislosti absorbancie na relatívnej koncentrácii sú vynesené v grafe 2. Tieto závislosti by mali byť lineárne, preto sú preložené priamkami prechádzajúcimi počiatkom.

Závislosť transmitancie na vlnovej dĺžke pre roztoky 2, 4 a 5 sú vynesené v grafe 3. Z kriviek sme určili, že izobestický bod pripadá na vlnovú dĺžku λi=560±10 nm, odchýlku odhadujeme vzhľadom ku kroku merania vlnových dĺžok. Ďalší bod, ktorý možno považovať za izobestický, je λi'=420±10 nm.

Tabuľka 3: Absorbancia pre rôzne koncentrácie a vlnové dĺžky

|  | λ1 = 400 nm | λ2 = 620 nm | λ3 = 700 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 1,398 ± 0,011 | 2,00 ±0,43 | 0,310 ± 0,009 |
| c0/2 | 0,721 ± 0,002 | 1,70 ±0,22 | 0,155 ± 0,006 |
| c0/4 | 0,367 ± 0,001 | 0,80 ±0,03 | 0,086 ± 0,005 |

Graf 2: Závislosť absorbancie na relatívnej koncentrácii roztokov

Graf 3: Absorpčné spektrá roztokov č. 2, 4 a 5

# Diskusia:

Chybu merania transmitancie odhadujeme na 1%, lebo hodnota na mikroampérmetri mierne kolísala. Po každej zmene vlnovej dĺžky bolo potrebné opäť nastaviť prístroj tak, aby pri zavretom výstupe svetla ukazoval nulu a pre kyvetu naplnenú destilovaniou vodou 100.

Na nepresnosti merania transmitancie sa mohla prejaviť napríklad nepresnosť koncentrácie spôsobená odchýlkami v objeme jednotlivých zložiek roztokov, použitie nedokonale čistej destilovanej vody, prípadne drobné nečistoty na stenách kyvety, ktoré mohli ovplyvniť transmisiu. Pre roztok č. 1 bola transmitancia pre väčšinu vlnových dĺžok veľmi malá, s ohľadom na delenie stupnice mikroampérmetra sme preto namerali nulovú hodnotu, ak keď určitá malá časť intenzity mohla prechádzať roztokom. Namerané spektrá majú tvar zodpovedjúci farbám roztokov. Roztoky s nižšou koncentráciou majú podľa očakávania vyššiu priepustnosť.

Vlnovú dĺžku svetla sme nastavovali pomocou mikrometrickej skrutky s dielikom 1 nm, šírka prepustenej spektrálnej oblasti je však v [1] udávaná ako 11 nm.

Lambertov-Beerov zákon sme overovali pre tri vlnové dĺžky, závislosť pre

λ1 = 400 nm a λ3 = 700 nm je v rámci chyby lineárna, závislosť pre λ2 = 620 nm sa od lineárnej mierne odchyľuje, vzhľadom k veľkej chybe určenia absorbancie však môžeme aj tu predpokladať lineárnu závislosť. Môžeme teda povedať, že Lambert-Beerov zákon bol overený. Izbestické body pre roztoky 2, 4, 5 boli určené dva, preλi=560±10 nm a pre λi'=420±10 nm, vzhľadom k tomu, že sme vlnovú dĺžku odčítali v kroku po 20 nm, nie sme schopní presnejšie určiť vlnovú dĺžku, pre ktorú tieto body nastávajú.

# Záver:

Zmerali sme absorpčné spektrá roztokov kalmagitu pre tri rôzne koncentrácie, namerané hodnoty sú uvedené v grafe 1. Pre vlnové dĺžky λ1 = 400 nm, λ2 = 620 nm a λ3 = 700 nm sme overili Lambetrov-Beerov zákon, závislosť absorbancie na relatívnej koncentrácii je vynesená v grafe 2. Takisto sme zmerali absorpčné spektrá roztoku kalmagitu doplnené dvoma rôznymi koncentráciami síranu horečnatého, spektrá sú vynesené v grafe 3. Pre tieto roztoky sme určili izobestické body pre vlnové dĺžky λi=560±10 nm a λi'=420±10 nm.

# Literatúra:

[1] Študijný text k úlohe č. 23, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp

[2] I. Pelant, J. Fiala, J. Pospíšil, J. Fähnrich: Fyzikální praktikum III. optika, Praha 1993